A N L E I T U N G    E P R O M - B R E N N E R - 512 Best.-Nr: 9001

-------------------------------------------------------------------

Hinweise

--------

Installieren Sie den Prommer wie jede andere Erweiterungskarte

indem Sie das Geh�use Ihres Rechners �ffnen und die Platine

in einen freien Slot stecken. Die beigef�gte Kunststoffplatte

schrauben Sie mit dem Kleinmaterial unter den Epromsockel

damit es bei Ber�hrung mit Metallfl�chen keinen Kurzschlu�

geben kann.

Der Prommer ist werkseitig auf die Adresse $280 eingestellt.

Diese Adresse ist normalerweise nicht belegt,sollten Sie

dennoch Probleme mit dieser Adresswahl haben so m�ssen Sie

eine andere Einstellung wie unter Punkt 4 beschrieben

vornehmen.

Bitte achten Sie darauf,da� beim Einschalten des Rechners

kein Eprom im Sockel steckt,da sich der Prommer noch in einem

undefinierten Zustand befindet.

Allgemeines

-----------

Legen Sie die Diskette in das Laufwerk A: und starten das Programm

mit "PROMMER".

Die Software unterscheidet automatisch zwischen CGA- oder Monochrom-

adapter und stellt sich entsprechend darauf ein.

Sollten Sie allerdings einen Schwarzwei�-Monitor an einer CGA-Karte

betreiben,so k�nnen Sie mit dem Kommandozeilenparameter "M" die

Farbgebung der Software ausschalten,indem Sie das Programm mit

"PROMMER M" starten.

Hauptmen�

---------

�ber die entsprechenden Funktionstasten werden die folgenden

Untermen�s aktiviert:

F1 - Epromfunktionen

F2 - Floppyfunktionen

F3 - Editor

Mit ESC kehren Sie zur�ck zum DOS.

1. Epromfunktionen

------------------

F1 - Eprom programmieren

Das Eprom wird innnerhalb der angegebenen Adressen mit dem

Speicherinhalt programmiert und anschlie�end ein Vergleich

durchgef�hrt.

F2 - Eprom auslesen

Der Inhalt des Eproms wird innerhalb der angegebenen Adressen

in den Speicher kopiert und anschlie�end ein Vergleich

durchgef�hrt womit defekte Eproms erkannt werden.

F3 - Leertest

Test ob das Eprom ab der angegebenen Adresse gel�scht ist.

F4 - Eprom vergleichen

Der Inhalt des Eproms in dem gew�hlten Adressbereich wird mit

dem Inhalt des Speichers verglichen.

F5 - Epromtyp w�hlen

Mit dieser Funktion w�hlen Sie ihren gew�nschten Epromtyp aus.

Folgende Eproms k�nnen mit dem "Prommer 512" bearbeitet

werden: 2716,2732,2764,27128,27256,27512,2516,2532,2564.

Bei der Auswahl ist auf die korrekte Programmierspannung zu

achten.

Zus�tzlich besteht die M�glichkeit 2k-Zeropower-RAMs

zu Programmieren.

2. Floppyfunktionen

-------------------

F1 - Directory

Es wird das Directory des mit F5 gew�hlten Zugriffspfad angezeigt.

F2 - Daten laden

Die Daten der gew�hlten Datei werden ab der Startadresse in den

Speicher geladen. Handelt es sich um eine Datei mit der

Erweiterung '.HEX' so wird ein File im Intel-HEX-Format erwartet.

F3 - Daten speichern

Der Inhalt des Speichers zwischen Start- und Endadresse wird

unter dem angegebenen Dateinamen auf Diskette abgespeichert.

Sollte schon eine Datei unter diesem Namen existieren wird

eine Warnung ausgegeben.

F4 - Pfad w�hlen

Hiermit w�hlen Sie den Zugriffspfad f�r die Funktionen F1-F3.

Es wird �berpr�ft ob dieser Pfad auch tats�chlich existiert.

3. Speichereditor

-----------------

Mit dem Editor haben Sie die M�glichkeit den Inhalt des Speichers

anzusehen oder zu �ndern.

Der Cursor ist mit den Pfeiltasten und den Tasten Home,End,PgUp

und PgDn zu steuern. Mit der Funktion F1 k�nnen Sie direkt zu

einer bestimmten Adresse springen.

Das �ndern geschieht entweder im HEX-Modus oder nach Umschalten

mit F2 im ASCII-Modus.

Mit F3 ist es m�glich einen Speicherbereich mit einer Konstanten

zu F�llen und mit F4 wird die Checksumme berechnet.

4. �nderung der Hardwareadresse

-------------------------------

Die Br�cken zur Einstellung der Hardwareadresse finden Sie

rechts neben dem Elko C8 und sind mit S1 gekennzeichnet.

o o o o o o o o

�   �   � �

�   �   � \

�   �   �  \

�   �   �   �

o   o   o   o

A   B   C   D

Diese Einstellung entspricht der Adresse $280.

Folgender Zusammenhang besteht zwischen den Br�cken A-D und

dem Adressbus:

A - A4

B - A5

C - A6

D - A7

Zur Vereinfachung ist unten eine Tabelle aufgef�hrt aus der

andere Kombinationen ersichtlich sind.

Adresse   A  B  C  D

$280     �  �  �  \

$290     \  �  �  \

$2A0     �  \  �  \

$2B0     \  \  �  \

$2C0     �  �  \  \

$2D0     \  �  \  \

$2E0     �  \  \  \

$2F0     \  \  \  \

Zur Einstellung ist die entsprechende Leiterbahn aufzutrennen

bzw. L�tverbindung herzustellen.

Der Software teilen Sie die Adresse in der Kommandozeile mit,

indem Sie das Programm z.B. mit "PROMMER A:$290" starten.