/*

*

* Linux-x86 software for "REX Datentechnik Eprommer Quickbyte 2.0 (Amiga)"

* ========================================================================

* Copyright 1996 thh-computergraphics. Refer to GPL for copying.

*

* This software is distributed in the hope that it will be useful,

* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU

* Public License for more details.

*

* You should have received a copy of the GNU Public License along with

* this software; if not, write to the Free Software Foundation,

* Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

*

*

* Thorsten Hempel

* Meisterstr. 23

* 23919 Berkenthin

* thh@valis.pumuckl.cubenet.de

*

*/

Kurzanleitung:

0. Es wird KEINE GARANTIE fuer das Funktionieren der Software

ODER HAFTUNG fuer auftretende Hardwareschaeden uebernommen.

1. Die Hardware muss wie folgt vorliegen:

- Der Eprommer muss mit 5V versorgt werden, z.B. mittels

eines neuen DB15 Steckers fuer den PC-Joystickport

(statt des DB-9 am Amiga fuer +5V und Masse)

- Verwendete LPT-Verbindung: D0-D7 und Busy (= 9 Leitungen)

am Parallelport

- Der DIP-Schalter muss auf off-off-on-off-on-off-off-on

eingestellt sein, der dritte schaltet die Versorgung des Prommers

ICH KANN WEDER DIE HARDWARE NOCH SCHALTPLAENE LIEFERN UND

KENNE AUCH KEINE NOCH EXISTIERENDEN ANBIETER!

2. Die Software ist fuer LPT2 geschrieben, kann aber ueber das Menue

gewechselt werden.

Achtung: bei Programmstart werden bereits Werte nach LPT2 geschrieben!

Wenn das nicht geschehen soll, muss der Default-Port in "prommer-hw.h"

geaendert werden!

3. Uebersetzen der Software sollte mit dem Makefile trivial sein

("make" erzeugt das Programm "prommer" und das Kernel-Modul "tio.o").

Die Optimierung mit "-O" oder "-O2" ist notwendig, da die

Portzugriffe durch inline code erfolgen muessen (es gibt dazu

keine realen linkbaren Funktionen).

4. Ein passender Device-Eintrag 'dev/tio' muss vorliegen, das

kann durch 'make device' erfolgen.

Das Device tio sollte nur von root verwendet werden koennen, da

die Systemsicherheit sonst umgangen werden kann!

5. Das Kernelmodul wird mit 'insmod tio.o' in den Kernel eingefuegt.

Eine entsprechende Meldung sollte im syslog erscheinen.

6. Die Software kann jetzt mit 'prommer' aufgerufen werden.

7. Ueber "Einstellungen->Spannungen testen" kann ein oberflaechlicher

Test der Hardware erfolgen (einfach entsprechend der Textmeldungen

am Eprom-Sockel mit Spannungsmessgeraet vergleichen, Pin 14 ist Masse)

8. Ueber "Einstellungen" den Epromtyp, die Programmierspannung und den

Algorithmus einstellen. Quick 1 sollte mit allen Eproms

funktionieren, koennte aber auch noch Fehler enthalten (ist etwas

unuebersichtlich geraten und mangels UV-Loeschlampe nur wenig getestet...).

"Standard" sollte in jedem Fall korrekt funktionieren.

Wird eine verkehrte Programmierspannung ausgewaehlt, kann das Eprom

zerstoert werden; auch werden T4 und U7 sehr heiss;

DAS KANN AUCH BEI ZU NIEDRIGER PROGRAMMIERSPANNUNG GESCHEHEN!

Meine alten 2764 brauchen z.B. 25V.

9. Wenn ein Oszilloskop vorhanden ist, kann das Timing getestet werden:

- Eprom 2764 auswaehlen

- Standard-Algorithmus einstellen

- "zero.rom" brennen, aber KEIN EPROM EINSETZEN

- die Impulsbreite an Pin 27 (/PGM) messen, sie sollte genau

1000us betragen (Low-Phase); tut sie es nicht, den Wert "us_error" in

'tio.h' anpassen (mein System erzeugte etwa 1030 ms, daher habe ich

einen Fehler von 30 eingetragen). Offiziell sind Fehler bis etwa 5%

akzeptabel. Die High-Phase kann in ihrer Laenge schwanken, da Task-Wechsel

und Interrupts hier stattfinden koennen.

10. Ueber das Hauptmenue sind die Standardfunktionen (Auslesen,

Programmierbarkeit des Eproms testen, Vergleichen und Programmieren)

erreichbar. Alle Adress- und Offsetangaben sind dezimal zu machen.

Unterstuetzte Eproms:

Typ         Lesen                             Schreiben

(EPROM)     implementiert    getestet*        implementiert     getestet*

-------------------------------------------------------------------------

2716       ja               nein             nein              -

2732       ja               ja               nein              -

2764       ja               ja               ja                ja

27128       ja               nein             ja                nein

27256       ja               nein             ja                nein

27512       ja               ja               ja                ja

-------------------------------------------------------------------------

* nur oberflaechlich

Verwendete Quellen/Literatur:

- Mikrocomputer selbstgebaut (Rolf Dieter Klein, Franzis Verlag Muenchen 1984)

- Hitachi Datenbuch "Memory Products"

- Anleitung zum Quickbyte 2.0 Prommer "9203" (Hagen, 1989)

- Junior Prommer (Kickstart 5/88 und 6/88, Maxon Verlag 1988) (enthaelt Schaltplan,

Aufbauhinweise und Software in 68K Assembler, scheint zum "Quickbyte 2.0"

kompatibel zu sein)

- Eproms schnell programmiert (Ruediger Baecker, mc 11/85 S. 84ff, Franzis Verlag Muenchen)

- ct "Karteikarte" Jedec Pinout ct 3/88 S. 243f (Heise Verlag, Hannover)

- diverse Datenblaetter zu CMOS und TTL-LS Bausteinen

- Advanced Programming in the UNIX(tm) environment (W.R.Stevens, Addison-Wesley)

- Kernel-Quellen von Linux 1.2.8 und 2.0.18 (diverse Kernelmodule)

- Hinweise und Tips aus der Newsgroup de.comp.os.linux.hardware

(Thread "Q: Echtzeitaufgabe fuer Linux") und aus emails

Erfolgreiches brennen...

thh

--

Thorsten Hempel; Meisterstrasse 23; 23919 Berkenthin; V: +49-4544-1703

<thh@valis.pumuckl.cubenet.de> "Der Sinn des Boten ist die Botschaft."

=====================================================================

=====================================================================

Der Rest der Doku ist zum Teil veraltet...

=====================================================================

=====================================================================

Hardware:

1. Der Eprommer muss mit 5V versorgt werden, z.B. mittels

eines neuen DB15 Steckers fuer den PC-Joystickport

(statt des DB-9 am Amiga fuer +5V und Masse)

Die Stromaufnahme soll bei ca 400mA liegen (laut Kickstart)

2. Die Software ist fuer LPT2 geschrieben, kann

aber ueber das Menue gewechselt werden

(Achtung: bei Programmstart werden bereits Werte nach LPT2 geschrieben!)

3. Timing zum Brennen muss noch getestet werden, eventuell muss fuer

andere Systeme die Zeitkonstante us_error leicht angepasst werden

4. DIP-Schalter: off-off-on-off-on-off-off-on

(der dritte schaltet die Versorgung des Prommers)

5. Verwendete PC-Verbindung: D0-D7 und Busy (= 9 Leitungen)

am Parallelport (+obiger Joystickanschluss fuer +5V und Masse)

Next:

- Test von 27128 und 27256

- programmierunterstuetzung von 2716/2732

- weitere algorithmen ?

- evtl bessere oberflaeche (ncurses? x11?)

- evtl Test von HN58064 (s.u.)

- cleanup

Hinweis fuer weitere Typen:

- Zur Analyse der Eprommerkarte und der Ports kann

ueber das Menue die Funktion "debug" gerufen werden;

mit dieser koennen an U3-U5 (alles 4094)

beliebige Wertekombinationen geschrieben werden;

es bietet sich dann an, am Textool-Sockel nachzumessen.

- Der OE-Eingang von U3 (D0 am Parallelport) kann allerdings

mit "debug" noch nicht gesetzt werden, ausserdem

kann der Adresszaehler U1 mit "debug" nicht

erhoeht, das Lese-Register in U2 nicht ausgelesen

werden.

- Bestimmte Wertekombinationen fuehren mit Sicherheit

zur Zerstoerung eines evtl eingesteckten Eproms,

also vorsicht!

- Bei falsche gewaehlter Programmierspannung wird evtl T4

(und der TL497A) sehr heiss...

- evtl kann mit der vorliegenden Version bereits ein HN58064

(Hitachi EEPROM 8KB) programmiert werden, wenn

+ Vpp auf 5V gesetzt wird

+ Algorithmus auf "Custom 'Standard'" mit 1 Impuls von 10000 us gesetzt wird

Mangels geeignetem Chip kann ich das leider nicht selber testen.

ACHTUNG: das uebergehen von $FF im Programmieralgorithmus muss dazu

aber auskommentiert werden!

- Laut Programmierhinweisen in der Kickstart ist nach jeder Aenderung

der Programmierpsannung, die von U7 erzeugt wird, eine Pause von 1s

einzuhalten

- Laut einigen Datenblaettern sollte die Versorgungssopannung

zur Programmierung auf +6V angehoben werden. Das kann die

Hardware nicht. Weiterhin ist fuer den 2716 der Vpp Eingang

problematisch, da er im Lesemodus +5V bekommen soll, was

nur durch U7 moeglich waere, der aber auch zur Programmierung

benoetigt wird; es koennte somit zu Problemen kommen,

wenn Vpp nur durch U5 ueber eine dazwischengeschaltete

Diode versorgt wird. Ein staendiges Umschalten von Vpp

fuer Quick-Modi wurde jeweils 2 Sekunden Wartezeit

pro Impuls bedeuten... Na ja, wer hat schon noch 2716...

Chips (vgl. prommer.lbm):

U1: 12-Bit Adresszaehler (nur Bit 0-9 werden verwendet)

U2: Eingaberegister (Eprom-parallel nach /BUSY-Seriell)

U3: Ausgaberegister D0-D7 an Eprom-parallel, wird von

DB-25 D0 als Ausgang freigeschaltet (Tri-State)

U4: Steuerregister+weitere Adressen (s.u.)

U5: Steuerregister+weitere Adressen (s.u.)

U6: OC Inverter

U7: Erzeugung der Programmierspannung aus +5V

U8: Textool-Sockel fuer Eprom

Partielle Registerbeschreibung U4/U5 (Ausgangsbits 0..7):

U4                           U5

Bit 0: Pin20 Textool (PGM/CE)       A15 (Pin1 Textool, alternativ zu Vpp)

Bit 1: Pin22 Textool (OE)           1=LED ein

Bit 2: enable Vpp an Textool Pin22  Reset von U1 (High aktiv)

Bit 3: Eprom A10                    enable Vpp (s.u.) oder A11 an Textool Pin23 (1=Vpp)

Bit 4: ueber D1 an Eprom A11        schaltet ueber T1 +5V an Textool Pin1 (1=Vpp,sonst A15)

Bit 5: Eprom A12                    Vpp=12V   /  Wenn Bit 5-7 Null sind gilt 5V,

Bit 6: Vcc/A13 an Eprom (INVERS!)   Vpp=20V  <   bei mehreren Bits werden bis

Bit 7: A14 (?)                      Vpp=24V   \  etwa 30V erreicht!

Beschreibung des Centronics-Anschlusses (DB-25):

Pin 2 = D0: OE fuer U3 (High = OE aktiv)

Pin 3 = D1: Clock U5 (serielles Eingangsbit aus D7 uebernehmen)

Pin 4 = D2: Clock U4 (serielles Eingangsbit aus D7 uebernehmen)

Pin 5 = D3: Clock U3 (serielles Eingangsbit aus D7 uebernehmen)

Pin 6 = D4: Clock U1 (Zaehler um 1 erhoehen)

Pin 7 = D5: Clock U2 (naechstes serielles Datenbit nach /BUSY)

Pin 8 = D6: Strobe fuer U3-U5

Pin 9 = D7: Data fuer U3-U5

Pin 11 = /BUSY: Serielles Datenbit von U2

Beschreibung des Joystick-Anschlusses (DB-15):

Pin 1: +5V

Pin 4: Masse

Hinweis:

- Das "Device" 'dev/tio' dient nur dazu, Operationen im Kernelmodus

ausfuehren zu lassen (ich habe keinen anderen Weg gefunden), es

handelt sich daher nicht um einen Devicetreiber im ueblichen Sinne.

Das Timing erfolgt durch "busy wait" im Kernelmodus bei abgeschalteten

Interrupts. Das ist zwar haesslich, sonst laesst sich ein sicheres

Timing bei so einfacher Eprommer-Hardware aber nicht gewaehrleisten.

Waehrend des Brennens ist das System (bis auf den erheblichen

Rechenzeitverlust) voll benutzbar, nur zeitkritische Operationen

(wie CDs brennen oder sampling) sollten nicht versucht werden,

auch der NMI sollte nicht ausgeloest werden.

- Es findet kein Test statt, ob die Hardware ueberhaupt vorhanden ist;

auch die Moeglichkeit, die Treiberfaehigkeit des Eproms zu

testen, wird nicht genutzt.

- Folgeversionen haengen zum einen von dem eigenen Bedarf aber auch von

dem allgemeinen Echo ab. Wenn (ausser mir) keiner dieses Programm brauchen

kann, will ich die Netze damit nicht weiter zumuellen.

News vom 24.6.96:

=================

Die Hardware scheint dem Junior-Eprommer aus der

Kickstart 5/88 (S.20ff) und 6/88 (S.33ff) zu

entsprechen. Weitere Informationen koennen daher

den dortigen Artikeln entnommen werden.

Allerdings differieren sowohl Layout als auch

Numerierung der Bauteile.

News vom 1.10.96:

=================

Nach vielen Problemen (und Wochen der Untaetigkeit) das geaendert

ioctl-interface eingebaut, das timing oberflaechlich mit dem scope

getestet; verschiedene programmierspannungen sollten jetzt ok sein;

die nur partielle dos-unterstuetzung wurde wieder entfernt;

3.10.96

=======

- Der Quick-Modus ist angelehnt an den Alg. aus dem Hitachi-Datenbuch,

da aber Eproms einiger anderer Hersteller den Write-Modify-Modus

nicht beherrschen sollen, wird fuer jedes Verify die

Programmierspannung abgeschaltet!

- Andere Eproms kann ich nicht testen, da ich keine passenden

herumliegen habe (ausser 27C512) und nur zum "herumspielen"

auch nicht kaufen werde

- Weitere Algorithmen erfordern eine detailierte Beschreibung,

am besten mit Auszuegen aus den Datenblaettern der Hersteller

(gegen komplette Datenbuecher habe ich auch nichts...)

- Das exakte Timing haengt von einigen Systemeigenschaften

ab; die Zaehlschleife udelay() haengt vom korrekt ermittelten

BogoMips Wert ab, weiterhin spielen Zugriffe auf den

Parallelport eine Rolle. Fuer optimale Genauigkeit sollte

die Pulsbreite zur Programmierung mit einem Oszilloskop gemessen

werden und eventuell korrigierte Werte in tio.h eingetragen

werden.

Auf meinem System (P54C 75MHz, Plato, LPT2) betrug der Fehler

30us (das sind 3% auf 1 ms, also innerhalb der Eprom-Toleranz),

dennoch habe ich die Verzoegrungswerte angepasst (also jeweils

30us abgezogen).

# end of file